Система должна автоматически включать и выключать систему заливки за счет индукционных датчиков минимального уровня и максимального уровня . Также система должна отслеживать концентрацию эмульсии за счет pH измерителя. Также система будет отслеживать расход заливаемой жидкости с помощью жидкостного счетчика .

Когда уровень житкости опускается ниже положенного то срабатывает индукционный датчик минимального уровня тем самым открывая клапан и жидкость начинает заливаться . Когда жидкость в ёмкости достигает максимального уровня то срабатывает индукционный датчик максимального уровня и клапан закрывается до тех пор пока заного не сработает датчик минимального уровня жидкости.

После срабатывания датчика минимального уровня жидкость протекает через жидкостный счетчик . после того как срабатывает датчик максимального уровня Ардкино записывает данные с счетчика записываются на SD карту.

Система работает на базе Arduino Uno R3. Так же в проект вкодят компоненты

- Omron-inductive sensor – 2шт

- RTC – 1шт

- I2C_HUB -1 шт

-SD-Card – 1шт

-Flow_sensor – 1шт

-Liquid_Valve – 1шт

-pH_Sensor – 1шт

- Relay – 1шт